Приложение к Решению

Совета депутатов Новокаменского сельсовета

от  ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик:   Администрация МО Новокаменского сельсовета

Контракт: № 0153300058813000001

Исполнитель:  ООО «Меридиан»

Шифр: 0186.18.13.02-ГП

Оренбург ● 2013

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план состоит из 2х томов:

«Положения о территориальном планировании»  (Том 1),

«Материалы по обоснованию проекта» (Том 2),

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo Professional» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Перечень предоставляемых материалов:

1. Текстовые материалы:

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта

2. Графические материалы:

1. Карта местоположения МО Новокаменский сельсовет в Ташлинском районе (М 1:200 000);

2. Карта существующих границ МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:25 000);

3. Карта планируемых границ МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:25 000);

4. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000);

5. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Широкое (М 1:2 000);

6. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Новокаменка (М 1:2000);

7. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Новосельное (М 1:2000);

8. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Буренино (М 1:2000);

9. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000);

10. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с.Широкое (М 1:2000);

11. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:2000);

12. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новосельное (М 1:2000);

13. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Буренино (М 1:2000);

14. Карта планируемого местоположения объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000)

15. Карта планируемого местоположения объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:10 000)

16. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000)

17. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Широкое (М 1:2 000)

18. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:2 000)

19. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новосельное (М 1:2 000)

20. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Буренино (М 1:2 000)

Содержание2 тома (часть А - ДСП)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ……………………………………………………….…..……4

1.1 Краткая историческая справка	8

1.2 Особенности экономико-географического положения	9

2.	ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ	10

2.1.Климат	10

2.2Гидрология	11

2.3.  Геологическое строение	12

2.4Почвенно-растительный покров	13

3.	ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	14

3.1 Особо охраняемые природные территории	21

4.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	22

4.1 Территория муниципального образования	22

4.2 Территориальные ресурсы	22

5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	24

5.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития	24

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения	25

5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство	29

5.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития	30

6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	34

6.1	Современная градостроительная ситуация.	34

6.2. Концепция территориального развития села Новокаменка (предложения по территориальному планированию)	34

7.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	45

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	46

9.ОЗЕЛЕНЕНИЕ	47

9.1 существующее положение	47

10. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	48

10.1 Водоснабжение	48

10.2. Водоотведение	49

10.4 Теплоснабжение	50

10.5 Газоснабжение	51

10.6 Средства связи	51

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	53

11.1	Охрана атмосферного воздуха	53

11.2	Охрана поверхностных и подземных вод	54

11.3	Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	57

11.4	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	58

11.5	Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	58

11.6	Охрана почвенного покрова	59

11.7	Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	60

11.8	Санитарная очистка территории	61

12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	62

12.1 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях	64

12.2 Опасные метеорологические явления и процессы	65

12.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ	68

12.4 Авария на пожаро- и взрывоопасных объектах	69

2ТОМ. Часть В (графические материалы, ДСП)

| №пп | НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ | МАСШТАБ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Рисунок 1. Положение поселения в системе Оренбургской области

Новокаменский сельсовет Северного района Оренбургской области является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 16.02.2005г. «О муниципальных образованиях в составе МО Ташлинского район».

Согласно Закона Оренбургской области от 29.09.2009г. № 3127/701 — IV-ОЗ в состав МО «Новокаменский сельсовет» входят  четыре населенных пункта:

- с. Широкое,

- с. Новокаменка

- с. Новосельное

- с. Буренино

Площадь МО Новокаменский сельсовет составляет 28571 га.

В настоящее время численность населения составляет 1356 человек.

1.1 Краткая историческая справка

Ташлинский район.     История Ташлинского района неразрывно связана с историей Уральского казачьего войска. Начало формирования казачества на реке Яик относится к концу XVI века. Беглые крестьяне, донские казаки, московские стрельцы, присланные для наблюдения за ними, стали первыми яицкими казаками и с увеличением численности образовали единое Яицкое казачье войско с центром п. Яицком городке, основанном в 1613 году (ныне г. Уральск Республики Казахстан). Казачье войско ширилось за счет принятия людей различных национальностей: русских, украинцев, татар и т. д.

На карте Оренбургской губернии 1808— 1809 годов значится хутор Ташла. Название он получил либо из-за названия речки, и тогда это гидроним, глагольная форма которого «тащиться», то есть медленно течь; либо название села произошло от тюркского «таш» (камень), и тогда оно означает «белый камень».В селе были церковно-приходская школа, церковь.

Самые северные форпосты Уральского казачьего войска — Царево-Никольский, Благодарный, Цесаревичев, Варшавский. Основаны в 1831 году. В рапорте от 10 июля 1831 года Уральская войсковая канцелярия писала Оренбургскому военному губернатору П.П. Сухтелепу, что в пределах Войска Уральского, близ границы, разделяющей войсковые дачи с землями Бузулукского уезда по тракту к деревне Белогорской, есть весьма удобные места для хлебопашества и скотоводства, никем не заселенные.

Граф Сухтелен дал казакам разрешение на постройку форпостов в благодарность за службу и в память покорения Варшавы победоносными российскими войсками во время подавления польского восстания 1831 года.

В настоящее время эти села существуют. На территории Ташлинского района бывший форпост Цесаревичев (Царевск) теперь именуется Широкое, а форпост Благодарный сохранил свое название.

Территория, которую сейчас занимает Ташлинский район, до Октябрьской революции входила в состав Уральского казачества, а после революции в состав Илекского района.

В январе 1935 года территория была выделена из Илекского района в самостоятельную административную единицу - Ташлинский район.

-с. Широкое-  образование села 1831 год

-с. Новокаменка- образование села- 1871 год

-с. Буренино- образование села – 1811 год

1.2 Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование Новокаменский сельсовет находится на северо- западе Ташлинского района. Ташлинский район район расположен в юго-западной части Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Районный центр с. Ташла находится на расстоянии 200 км от областного центра г. Оренбург.

Центром поселения является село Новокаменка,  которое  находится в 22 км от районного центра с. Ташла.

Территорию сельсовета с севера-востока на юго-запад пересекает река Каменка.

Немаловажная роль во внешних связях МО Новокаменский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту. Связь с другими МО области осуществляется по дорогам местного и регионального значения. По территории сельсовета проходит сеть дорог регионального и местного значения, которые связывают населенные пункты с районным центром и обеспечивают выходы в соседние районы.

На севере сельсовет граничит с Тоцким районом и Степановским сельсоветом Ташлинского района, на юге – с Калининским и Чернояровским сельсоветами, на востоке – с Благодарновским сельсоветом Ташлинского района.

Рисунок 2. Схема расположения МО Новокаменский сельсовета в Ташлинском районе

- ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1.Климат

Климат резко-континентальный с суровой холодной зимой, жарким сухим летом, быстрым переходом от зимы к лету, коротким и неустойчивым весенним периодом.

В течение весенне-летнего сезона наблюдается сухость воздуха, интенсивность испарения, большое количество солнечных дней.

Максимальная температура июня доходит до +39о С; минимальная температура января -42о С, средняя годовая температура равна + 3,6 градусов. Среднегодовая сумма осадков колеблется от 350 до 400 мм, большая часть которых приходится на теплое время. Среднее многолетнее количество осадков в течение года от 20 до 43 мм в месяц.

Среднемесячная температура поверхности почвы в теплый период колеблется от 4° до 27°.Среднегодовая температура поверхности почвы равна 6о. Максимальная глубина промерзания составляет - 161-176см. Наблюдается большая сухость воздуха в теплый период года при значительных ветрах.

Преобладающее направление ветра – северное в теплый период и северное и юго-восточное направления – в зимний период, среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек.

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %.

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом.

2.2Гидрология

Основной рекой Новокаменского сельсовета является река Каменка - приток Ташелки, которая протекает с северо-востока на юго-запад и с севера на юг. Водотоки реки Каменка -  р. Грязнушка, р. Камышевка.

Неотъемлемой частью водных ресурсов современного ландшафта являются искусственные водоемы.

Таблица.  Перечень рек Новокаменского сельсовета.

| № п/п | Наименование водотока | Наименование водотока притоком которого являются | Порядок притока основной реки | Протяженность, км | Приток длиной менее 10 км |  | Наименование района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество, шт. | Общая протяженность, км |  |
| 1 | Руч. Фокин | р. Татарка | 4 | 16 | 1 | 1 |  |
| 2 | Р. Каменка | р. Татарка | 4 | 26 | 14 | 32 |  |
| 3 | Р. Грязнушка | р. Каменка | 5 | 14 | 2 | 8 |  |
| 4 | Р. Камышевка | р. Каменка | 5 | 11 | 10 | 20 |  |

Таблица 1. Перечень водохранилищ и прудов

Месторасположение, водоток

МО Новокаменский сс

Пруд на р. Татарка на южной окраине с. Широкого

Пруд на р. Каменка в 1,5 км юго-западнее с. Буренина

Пруд на р. Камышевка в 5 км юго-западнее с. Буренина

Пруд на р. Камышевка в 5 км северо-западнее с. Буренина

Пруд на руч. Грязнушка в 5 км юго-восточнее с. Буренина

Пруд на руч. Фокино в 4 км юго-западнее с. Широкого

Пруд на балке без наименования в 5 км северо-восточнее с. Буренина

2.3.  Геологическое строение

В тектоническом плане новокаменский сельсовет относится к южной периферии Волго-Уральской антеклизы Восточно-Европейской платформы, а южная находится на северной окраине Прикаспийской синеклизы. В геолого-геоморфологическом отношении, можно разделить на три полосы, которые в значительной мере обусловливает структуру современных ландшафтов.

Северная холмисто-увалистая полоса сложена песчаниками, алевролитами, аргиллитами, песками и галечниками триасовой и юрской систем. Эта верхняя ступень Ташлинского района находится в интервале от 180 до 277,6 м над уровнем моря - высшей точки района в верховьях речки Грязнушки и представляет собой холмисто-увалистую равнину с плоскими высокими междуречьями. Плоские высокие междуречья сильно распаханы, а сыртовые увалы заняты разнотравно-ковыльными степями с многочисленными байрачными дубово-березовыми лесками по склонам и вершинам логов.

2.4Почвенно-растительный покров

Повышенная лесистость его ландшафтов связана с сыртово-холмистым рельефом и грубым механическим составом горных пород и избыточным увлажнением пойменного типа местности во время весеннего половодья.

Основу растительного покрова до земледельческого освоения его территории составляли типчаково-ковыльные и разнотравно-злаковые степи с зарослями степных кустарников. В настоящее время естественная растительность сохранилась преимущественно по долинам рек, оврагам, балкам и лесным урочищам.

Лесохозяйственной деятельностью занимается Ташлинский лесхоз, организованный в 1936 году. Основными типами леса являются пойменные тополёвники, пойменные и байрачные дубравы, водораздельные березово-осиновые колки, приручьевые и приречные черноольшаники.

Основной почвенный фонд образуют черноземы южные карбонатные. Их солонцеватые разновидности в комплексе с солонцами распространены на северных окраинах сельсовета.

Рисунок 3.

- ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Схеме комплексной оценки территории» и «Карте зон с особыми условиями использования территорий и территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности:

- территории санитарно-защитных, охранных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории зон санитарной охраны и санитарный разрыв магистральных водопроводов и водозаборных сооружений;

- территории  водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- территории зон охраны воздушных линий электропередач;

- территории зон охраны газопроводов;

- территории объектов историко-культурного наследия.

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.

Для воздушных высоковольтных линий электропередачи  (ВЛ) (Санитарные правила СНиП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты») устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов. Эти зоны определяют минимальные расстояния до ближайших жилых, производственных и непроизводственных зданий и сооружений:

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ,

- 10 метров – для  ВЛ 1- 20кВ,

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ,

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ,

- 25 метров –  для ВЛ 150-220 кВ,

- 30 метров – для ВЛ  330кВ, 400 кВ, 500кВ,

- 40 метров – для ВЛ 750кВ,

- 55 метров – для ВЛ 1150кВ,

- 100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

В охранных зонах объектов электросетевого хозяйства запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

е) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

ж) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

з) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;

г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

з) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

и) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи).

Охранная зона магистральных газопроводов 150 метров, магистральных трубопроводов для транспортирования нефти -  75-100 метров в зависимости от диаметра труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

В  охранных  зонах  трубопроводов  запрещается   производить всякого   рода  действия,  могущие  нарушить  нормальную  эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать  люки,  калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций

катодной  и  дренажной защиты,  линейных и смотровых колодцев и других

линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать

или   включать   средства   связи,   энергоснабжения   и  телемеханики трубопроводов;

в) устраивать  всякого  рода  свалки,  выливать  растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать   берегоукрепительные   сооружения,   водопропускные устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства),  предохраняющие

трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Таблица 2. Санитарно-защитная зона для газопроводов

| Тип газопровода | Давление газа в газопроводе | Охранная зона |
| --- | --- | --- |
| Высокого давления I категории | 0,6 МПа – 1,2 МПа | 10 м. |
| Высокого давления II категории | 0,3 МПа – 0,6 МПа | 7 м. |
| Среднего давления | 5 кПа – 0,3 МПа | 4 м. |
| Низкого давления | до 5кПа (до 500 мм.в.ст.) | - м. |

Охранные зоны линий электропередач

-2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ,

-10 метров – для  ВЛ 1- 20кВ,

-15 метров – для ВЛ 35 кВ,

-20 метров – для ВЛ 110 кВ,

-25 метров –  для ВЛ 150-220 кВ,

-30 метров – для ВЛ  330кВ, 400 кВ, 500кВ,

-40 метров – для ВЛ 750кВ,

-55 метров – для ВЛ 1150кВ,

-100 метров – для ВЛ через водоёмы (реки, каналы, озёра и др.).

На территории  МО Новокаменский сельсовет проходит:

- межпоселковый газопровод среднего давления

- Лэп 35кВт

- Лэп 10кВт

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и иных объектов.

К зонам с особыми условиями использования территории относятся санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.

Для установления размеров СЗЗ требуется расчет рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП).

Размеры санитарно-защитных зон определены по САНПИН 2.2.12.1.1.1200-03 с изм. от 09.09.2010.  "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

В санитарно-защитных зонах запрещается размещать:

-  жилую застройку, включая отдельные жилые дома;

- ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных  дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения, детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Охранные зоны трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-85* «Магистральные трубопроводы»

Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ отображаются  водоохранные зоны для всех водных объектов района. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1)	до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2)	от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3)	от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров (ст. 65 Водный Кодекс РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ).

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов.

# Таблица 3. Водоохранные зоны рек МО Новокаменский сс

| п/п | Наименование водотока | Протяженность, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р. Татарка | 26 | 100 |
| 2 | Руч. Фокин | 16 | 100 |
| 3 | Р. Каменка | 26 | 100 |
| 4 | Р. Грязнушка | 14 | 100 |
| 5 | Р. Камышевка | 11 | 100 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Охранные зоны объектов водоснабжения

Устанавливаются  в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10. На территории МО расположены артезианские скважины хозяйственно-питьевого водоснабжения с зонами санитарной охраны водоисточников  1 пояса (строгого режима) 30-50 метров.

3.1 Особо охраняемые природные территории

На территории  МО Новокаменский сельсовет находиться ландшафтно- ботанический памятник природы -Черноольшаник Чапурин. В 4 км. к северо-востоку от села Буренино.

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории.

На территории памятника природы запрещается:

- уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

- проводить несанкционированные горные работы;

- рубка деревьев, уничтожение и нарушение растительного покрова;

- гидротехническое вмешательство;

- повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

- распашка территории.

- 4.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

4.1 Территория муниципального образования

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы муниципального образования Новокаменский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Ташлинского района Оренбургской области» от 16 февраля 2005г.

Площадь МО Новокаменский сельсовет в установленных границах составляет 28571 га. Плотность населения 22 человек на 1 кв. километр.

Характеристика земель МО Новокаменский сельсовет по категориям (картографические измерения):

Таблица 4.   Характеристика земель МО Новокаменский сельсовет

| №п/п | Наименование земель | га |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Земли поселений в т.ч. -с.Широкое -с.Новокаменка -с.Новосельное -с.Буренино Итого: | 104,1 184,5 55,6 198,5 |
| 2. | Земли с/х назначения | 28028,3 |
|  | Итого земель в границах МО | 28571 |

На основании вышеизложенного можно сказать, что большая часть территории сельсовета занята землями сельскохозяйственного назначения.

4.2 Территориальные ресурсы

Часть территории земель населённых пунктов находится в пределах водоохранных зон и в санитарно защитных зонах промышленных предприятий и полигона ТБО, что заставляет вести изыскание новых площадок для жилищного строительства. В результате оценки обозначены наиболее благоприятные по комплексу положительных факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

с. Новокаменка – около 11,32 га для жилищного строительства, в основном с восточной части села;

В других селах предлагается уплотнение существующей застройки.

Итого территорий возможных для развития населённых пунктов  в общей сложности порядка 22,24 га.

4.3 Предпосылки развития муниципального образования

В перспективный период развитие муниципального образования Новокаменский сельсовет будет определяться рядом факторов:

- экономико-географическим положением, природно-климатическими и транспортными условиями;

- имеющимися земельными ресурсами;

- накопленным экономическим и социальным потенциалом;

- развитием новых форм хозяйствования.

4.4 Ресурсы и направление развития

- Определяющим в развитии сельского хозяйства МО является расширение потребительского рынка. Большое значение должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

- Перспективы развития МО Новокаменский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясо-молочным животноводством.

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, возможно дальнейшее развитие смежных производств.

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах.