- 5. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

5.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития

Экономический потенциал

Ташлинский район расположен в западной части Оренбургской области. Районный центр находится на расстоянии 200 км от областного центра. Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят за пределами района. Расстояние от районного центра Ташла до трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее железной дороги – 80 км.

По территории района проходит сеть дорог регионального и местного значения, которые связывают населенные пункты с районным центром и обеспечивают выходы в соседние районы.

Село Новокаменка является административным центром Новокаменского сельсовета, который объединяет 4 населенных пункта (с. Новокаменка, с.Широкое, с.Новосельное, с. Буренино) с общим числом жителей 1356 человек.

Экономический потенциал сельсовета составляет деятельность, связанная с выполнением функций агропромышленного комплекса.

Новокаменски сельсовет расположен в западной зоне природно-сельскохозяйственного районирования в пределах Оренбургской области.

Главным ресурсом Новокаменского сельсовета являются его плодородные почвы, интенсивно используемые в хозяйственной деятельности.

Зона характеризуется сравнительно благоприятным увлажнением, распространением типичных черноземов.

Основу экономического потенциала поселения составляет агропромышленный комплекс.

Специализация производство зерна, овощей и молочно-мясное животноводство.

Главной зерновой культурой являются пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнух и просо, индивидуальные предприятия занимаются выращиванием овощей.

В селе Новокаменка сосредоточена вся необходимая административная и социальная инфраструктура, которая обеспечивает обслуживание населения Новокаменского сельсовета: почта, банк, магазины, отделения связи, больница, аптеки, дом культуры, библиотека. Правоохранительной практикой занимается отделение полиции.

Сельское хозяйство

Главным ресурсом Новокаменского сельсовета являются его плодородные почвы, черноземы южные карбонатные. Их солонцеватые разновидности в комплексе с солонцами, интенсивно используемые в хозяйственной деятельности. Выращивают зерновые культуры: рожь, пшеница, ячмень, просо, кукуруза, подсолнечник.

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения

В 2013 году численность населения муниципального образования МО Новокаменский сельсовет составила 1356 человек.

Таблица 5. Численность населения МО Новокаменский сельсовет

| Год | с. Широкое | с. Новокаменка | с. Новосельное | с. Буренино | Всего МО Новокаменский сельсовет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 г. |  |  |  |  | 1655 |
| 2004 г. |  |  |  |  | 1642 |
| 2005 г. |  |  |  |  | 1603 |
| 2006 г. | 288 | 697 | 162 | 428 | 1575 |
| 2007 г. | 280 | 685 | 155 | 420 | 1540 |
| 2008 г. | 268 | 665 | 157 | 410 | 1500 |
| 2009 г. | 268 | 663 | 157 | 410 | 1498 |
| 2010 г. | 259 | 660 | 155 | 416 | 1490 |
| 2011 г. | 248 | 623 | 149 | 400 | 1420 |
| 2012г. | 233 | 650 | 143 | 394 | 1368 |
| 2013г. | 261 | 642 | 139 | 314 | 1356 |

График 1.  Динамика численности населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района.

Село Широкое

Из диаграммы 1 следует, что рост численности населения за период 2007 - 2013 годы происходит неравномерно, так с 2007 по 2012 годы численность населения с. Широкое уменьшилась на 47 человека и затем с 2012 по 2013 год увеличилась на 28 человек.

График 2.  Динамика численности населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района.

Село Новокаменка

Из диаграммы 2 следует, что рост численности населения за период 2007 - 2013 годы происходит неравномерно, так с 2007 по 2011 годы численность населения с. Новокаменка уменьшилась на 62 человека и затем с 2011 по 2013 год увеличилась на 19 человек.

График 3. Динамика численности населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района.

Село Новосельное

Из диаграммы 3 следует, что рост численности населения за период 2007 - 2013 годы происходит спад численности населения, так в период с 2008 по 2013 годы численность населения с. Новосельное уменьшилась на 18 человек.

График 4. Динамика численности населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района.

Село Буренино

Из диаграммы 4 следует, что рост численности населения за период 2007 - 2013 годы происходит неравномерно, так с 2010 по 2013 годы численность населения с. Буренино уменьшилась на 102 человека.

Таблица 6.  Естественное движения населения МО Новокаменский сельсовет

| Годы, на 31 декабря | С.Широкое |  | С.Новосельное |  | С.Новокаменка |  | С.Буренино |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Родилось, чел. | Умерло, чел. | Родилось, чел. | Умерло, чел | Родилось, чел | Умерло, чел. | Родилось, чел | Умерло, чел. |
| 2004 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 2005 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2006 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 |
| 2007 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| 2008 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 |
| 2009 | 1 | 0 | 5 | 1 | 9 | 11 | 2 | 8 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 |
| 2011 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 13 | 5 | 6 |
| 2012 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 |
| 2013 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 |

График 5 Естественное движения населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района

Из таблицы 5 видно, что смертность населения МО Новокаменского сельсовета превышает рождаемость в 31 раз.

К основным причинам смертности населения трудоспособного возраста относятся несчастные случаи, отравления, травмы, болезни системы кровообращения и новообразования а также значительное снижение уровня жизни из-за экономического кризиса в стране.

Население сельсовета понижается по причине отсутствия рабочих мест. На перспективу можно предположить увеличение численности населения Новокаменского сельсовета, учитывая материальное стимулирование государством рождение второго и последующих детей (выплата материнского капитала).

Прогноз численности населения

Численность постоянного населения МО Новокаменский сельсовет на 2013г. составляет 1356 человек.

Выбор направлений дальнейшего территориального развития Новокаменского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом  экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по формуле:

Sh+t=Sh√(1+К общ.пр. / 1000)t,(1)

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;  t – число лет, на которое производится расчет;

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста населения к среднегодовой численности населения.

Недостаток  исходных данных и неясность тенденций с естественным приростом населения снижает точность прогнозов.

Для расчета перспективной численности населения использовались несколько вариантов:

- пессимистичный вариант отражает снижение естественного прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) и высокий миграционный отток. При таком прогнозе численность населения  рассчитаем по формуле (1), она составит:

Общее для МО:

к 2033 году - 1844 человека,

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

5.3. Жилищный фонд и жилищное строительство

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня жизни населения.

Весь жилищный фонд МО Новокаменский сельсовет состоит из индивидуальных одноэтажных жилых домов

Таблица 6.  Благоустройство жилого фонда в Новокаменского  сельсовете  на 2013 год

| Вид благоустройства | Процент обеспеченности |
| --- | --- |
| водопровод | 80% |
| ЛЭП | 100% |
| Газ | 100% |

5.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития

Современное состояние

МО Новокаменский сельсовет входит в состав Ташлинского района. Площадь МО Новокаменского сельсовета по картографическим измерениям составляет 28571 га. Численность населения по данным администрации Новокаменского сельсовета на 2013год составила 1356 человек.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными предоставленными администрацией района по состоянию  на 2013год.

Образование

На территории МО Новокаменский сельсовет размещено 3 общеобразовательная школа, в которой обучаются 350 человека в с.Широкое, с.Новокаменка, с.Буренин. Школы не загружены на полную проектную мощность, которых составляет 350 мест.

На территории МО находятся одно детское дошкольное учреждение  на 30 мест, детские дошкольные учреждения загружены на полную мощность.

Радиус пешеходной доступности д/с не соответствует нормативам (500м.).

Культурно-просветительные учреждения

По данным администрации МО Новокаменский сельсовет в поселении находятся следующие объекты культуры.

Таблица 7. Объекты культуры в МО Новокаменский сельсовет

| № п/п | Наименование учреждения |
| --- | --- |
| 1. | Дом культуры с.Широкое |
| 2. | Дом культуры с.Новокаменка |
| 3. | Дом культуры с.Буренино |

Вывод: МО  в основном обеспечено учреждениями  культурно-досугового  типа.

Учреждения здравоохранения

На территории Новокаменского сельсовета располагаются 4 Фельдшерско-акушерских пункта (с.Широкое, с.Новокаменка, с.Новосельное, с.Буренино).

Вывод: Фактическое число посещений в день не превышает нормативную мощность.

Учреждения коммунального и бытового обслуживания.

Кладбища

На территории МО Новокаменского сельсовета расположено 5  кладбищ традиционного захоронения.

Таблица 8.

| № п/п | Местоположение | Статус | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На юге с. Широкое | действующее | 0,47 га |
|  | На севере с. Широкое (мусульманское) | действующее | 0,42 га |
|  | На северо-востоке с. Новокаменка | действующее | 0,40 га |
|  | На юге с. Новосельное | действующее | 0,24 га |
|  | На севере с. Буренино | действующее | 0,44 га |

Полигон ТБО

Полигон ТБО находится на западе с. Новокаменка, соответствует санитарно-защитным нормам.

Скотомогильники, яма Беккари

На территории МО Новокаменский сельсовета находиться 1 скотомогильника:

- скотомогильник расположен в 0,75 км от с. Новосельное южном направлении, существующий. Санитарно-защитная зона не соответствует нормативам.

- яма Беккари расположена на западе от с. Широкое. Санитарно-защитная зона не соответствует нормативам.

- Яма Беккра расплоложена в 0,45 км на юге от границы села Буренино. Санитарно-защитная зона не соответствует нормативам.

Проектное предложение

Проектом предлагается:

-Перенести яму Беккари на 0,8 км в южном направлении от с. Широкое. Существующую яму предлагается закрыть т.к не соответсвует санитарно-защитным нормативам.

- Перенести яму Беккари на 0,6 км в южном направлении от с. Буренино. Существующую яму предлагается закрыть т.к не соответсвует санитарно-защитным нормативам.

Пожарное депо

На территории Новокаменского сельсовета расположена одна пожарная часть,  в наличии есть 1 единица пожарной техники, которую обслуживает добровольная пожарная дружина. Радиус обслуживания 1-ой единицы – 5 км.

Согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области, рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей – 0,4 машины.  В муниципальном образование Новокаменский сельсовет обслуживание пожарными машинами соответствует нормативам.

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 10 минут. (Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 1223-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного подразделения  в любую точку МО Новокаменского сельсовет не превысит нормативного.

Вывод: Село Новокаменка является административным центром Новокаменского сельсовета сельсовета. На территории села находятся почти все основные предприятия и организации, необходимые для осуществления этой функции.

На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов соответствуют нормативным. Загруженность детских садов не превышает нормативов.

В настоящее  время  МО  в основном обеспечено учреждениями  культурно- досугового  типа: на расчетный срок проектной мощности клуба будет достаточно.

- 6. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Современная градостроительная ситуация.

- Новокаменский сельсовет расположен в северо-западной части Ташлинского района.  Районный центр находится на расстоянии 200 км от областного центра г.Оренбург. Связь районного центра (п. Ташла) с областным центром осуществляется по автодороге с твердым покрытием (районного значения значения).

Дороги местного значения представлены межпоселковыми и поселковыми дорогами 3,4,5 категорий.

- МО «Новокаменский сельсовет» Оренбургского района состоит из четырех населенных пунктов: села Широкое, с. Новокаменка являющимся административным центром сельсовета, с. Новосельное и с. Буренино. Площадь МО «Новокаменский сельсовет» составляет 28571 га (по картографическим измерениям).

Современная градостроительная ситуация в МО Новокаменский сельсовет связана с отсутствием градостроительной документации, на данную территорию никогда не разрабатывались документы территориального планирования, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ.

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития сельсовета.

- В настоящее время численность населения МО "Новокаменский сельсовет" Северного района составляет 1356 человек.

- Планировочная организация поселения, помимо природно-ландшафтного каркаса территории, образованного поймами рек Каменка и Татарка, также складывалась под воздействием дорожно-транспортного каркаса.

- Специфика экономического базиса поселения – растениеводство, мясомолочное животноводство.

- 6.2. Концепция территориального развития села Новокаменка (предложения по территориальному планированию)

- Определенную роль в формировании населенного пункта Новокаменка играли водные объекты, входящие  в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения села Новокаменка относится к селениям с линейной вытянутой вдоль реки застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20%  территории поселка. Улицы поселка подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Новокаменский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация сельской среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Новокаменский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенного пункта села Новокаменка  в юго-восточном направлении, уплотнение застройки в с.Широкое, с. Новосельное, с. Буренино.

- 6.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения.

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельхоз использования;

- - зоны специального назначения.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 12 га; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 12 га.

- Плотность населения – 22 человек на 1 га (Средний состав семьи 3 чел.)

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.

- Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

- Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения. Основной центр села Новокаменка, выполняющий функции районного и поселкового значения, сохраняется в центральной части села. В нем располагаются здания администраций района, сельсовета, школа, банк, детский сад, дом культуры. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

- При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

- Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения.

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон могут включаться:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

- Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

- При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

- до  300 м ................................................. 60

- св. 300 до 1000 м .................................... 50

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40

- "  3000 м ................................................. 20

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Проектом не намечается расширение существующих производственных зон, так как при имеющихся территориях возможно и достаточно их более интенсивное использование.

Зона специального назначения

- В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- 7.ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Районный центр Ташлинского района – с.Ташла, расположен в центральной части района в 200 км от г. Основные автомобильные федеральные трассы (Оренбург-Самара) и железные дороги (Оренбург-Самара) проходят за пределами района. Расстояние от районного центра Ташла до трассы Оренбург-Самара и идущей вдоль нее железной дороги – 80 км.

По территории района проходит сеть дорог регионального и местного значения, которые связывают населенные пункты с районным центром и обеспечивают выходы в соседние районы.

Таблица 9.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги (далее – а/д) | Всего, км. | В том числе с твердым покрытием | Всего мостов |  | Категория дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | шт. | п.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ташлинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 53 ОП МЗ 53Н-1401270 | подъезд к с. Буренино от а/д Ивановка–Сорочинск–Ташла | 12,00 | 12,00 |  |  | IV |
| 12. | 53 ОП МЗ 53Н-1401280 | подъезд к с. Новокаменка от а/д Ивановка–Сорочинск–Ташла | 17,88 | 17,88 |  |  | IV |
| 13. | 53 ОП МЗ 53Н-1401281 | подъезд к пос. Калинин от а/д подъезд к с. Новокаменка | 0,80 | 0,80 |  |  | IV |
| 24. | 53 ОП МЗ 53Н-3106000 | Новокаменка–Буренино | 12,00 | 12,00 | 1 | 12,7 | IV |
| 25. | 53 ОП МЗ 53Н-3107000 | Новокаменка–Широкое | 7,80 | 7,80 | 3 | 83,5 | IV |

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м, ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

- 8. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Главной водной артерией муниципального образования  «Новокаменский сельсовет»  является река Каменка и ее притоки.

Физико-геологические явления на территории МО отсутствуют. Освоение новых территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

3. Берегоукрепление.

4. Благоустройство овражных территорий.

5. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Так, необходимо рекультивировать территории скотомогильников.

Рекультивируемые, восстановленные территории проектом генерального плана предложено озеленить.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

- 9.ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9.1 существующее положение

Основу растительного покрова района до земледельческого освоения его территории составляли типчаково-ковыльные и разнотравно-злаковые степи с зарослями степных кустарников. В настоящее время естественная растительность сохранилась преимущественно по долинам рек, оврагам, балкам и лесным урочищам.

В Новокаменском в качестве рекреационных зон в основном используются природные озелененные  территории.

Показатель озеленения  на одного человека выше нормативных требований.

Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха);

- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на приусадебных участках жителей);

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и ветрозащитной зонах).

Перед фасадами культурно-бытовых зданий предусматривается разбить скверы. Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и тротуарами. Таким образом, зеленая полоса имеет разграничительный характер и защищает пешеходов от пыли, а также выполняет функции: ветрозащитные, регулирования микроклимата, защиты пешеходов от солнечных лучей. Для каждой улицы необходимо подбирать свой ассортимент насаждений и подбирать их так, чтобы улица получила индивидуальный архитектурный облик.

- 10. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

10.1 Водоснабжение

Существующее положение

Села Новокаменского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения.

Загруженность оборудования водозабора составляет 100%.

Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 80%. На сети установлено 5 водоразборных колонок.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие владельцев у большинства бывших колхозных водопроводов;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;

- высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектное предложение

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный перод.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс МО сельсоветов или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

10.2. Водоотведение

Центральной канализации в сёлах Новокаменского сельсовета нет.

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и животноводческих объектов.

В Оренбургской области проектом намечается канализование централизованными системами развивающихся населенных пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными системами заводского изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты.

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы  водоотведения населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в водоприемнике.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места.

Проектные предложения

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей проектирование и строительство сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока  в селах с численностью жителей более 200 человек. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами;

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм.

10.3. Электроснабжение

Современное состояние

Ташлинский район район расположен на юго-западе Оренбургской области и относится к Западному энергоузлу. Объем электропотреблением Западным энергорайоном в 2010 г. составил 2362 млн. кВт*ч, 109,3% к предыдущему году.

Электроснабжение МО Новокаменский  сельсовет осуществляется от ПС 35/10кВ «Новокаменка».

Обслуживание распределительных сетей 35 кВ и ниже осуществляет ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети» (ПО ЗЭС).

Общий износ  электрических сетей  - около 70 %.

Проектное предложение

- Выделение целенаправленного финансирования на улучшение состояния объектов электроснабжениея

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

10.4 Теплоснабжение

Современное состояние

Центральное теплоснабжение Новокаменского сельсовета осуществляется от

1 котельных с суммарной мощностью 200 Гкал/час, работающих на природном газе.

Жилые дома отапливаются газом

Проектное предложение

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

10.5 Газоснабжение

Современное состояние

Газоснабжение населенных пунктов входящих в МО Новокаменский сельсовет осуществляется на базе природного газа, через Сорочинский Межрайгаз.

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП до потребителя. Протяженность газовых сетей 19 км.

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 обтапливаемой общей площади в месяц.

10.6 Средства связи

Новокаменский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Поставщик стационарной телефонной связи ОАО «Волгателеком».

Линии связи в основном воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с медными жилами.

Телефонная плотность составляет 35 телефонов на 100 человек.

Проектное предложение

Для развития средств связи необходимы следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС.

- 11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- 1. Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- 2. Зонами охраны источников водоснабжения;

- 3. Водоохранными зонами;

- 4. Охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

  - Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха территории населенных пунктов МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района определяется вкладом стационарных и передвижных источников.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются котельные.

В ряду проблем охраны атмосферного воздуха основной и наиболее серьезной остается загрязнение воздушного бассейна вредными веществами отработавших газов автомобилей.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области:

- 1. Четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории населенных пунктов;

- 2. Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- 3. Благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

- 4. Упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- 5. Использование в качестве топлива в котельных- природного газа;

Для контроля за состоянием атмосферного воздуха необходимо развивать и совершенствовать сеть стационарных постов наблюдений за загрязнением.

Планировать территории под строительство следует с учетом распределения румбов розы ветров и дальнейшего недопущения или ограничения строительства новых объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения воздушного бассейна.

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

- контроль и регулировка топливной аппаратуры;

- благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

  - Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- 1. Организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

- 2. Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- 3. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- 4. Разработка проекта установления границ защитных поясов  подземных источников водоснабжения;

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Установлены размеры водоохранных зон водоемов МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области (в метрах):

- - Река Татарка (протяженность в границах сельсовета 26 км), ширина водоохраной зоны 100 метров;

- - Руч. Фокин (протяженность в границах сельсовета 16 км), ширина водоохраной зоны 100 метров;

- - Река Каменка (протяженность в границах сельсовета 26 км), ширина водоохраной зоны 10 метров;

- -   Река Грязнушка (протяженность в границах сельсовета 14 км),ширина водоохраной зоны  100 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- 1. Использование сточных вод для удобрения почв;

- 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- 3. Проведение авиационно-химических работ;

- 4. Движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- - распашка земель;

- - применение удобрений;

- - складирование отвалов размываемых грунтов;

- - выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Водоснабжение на территории Новокаменского сельсовета централизованное.

Необходимо разработать проект зон санитарной охраны вновь проектируемых водозаборных скважин в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения хозяйственной деятельности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего пояса  необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения включают:

1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

  - Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

В настоящее время на территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

Санитарно-защитные зоны объектов МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области:

Таблица 10

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Свалка | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Сельское кладбище | 50 |
| 4 | Водозаборные скважины I пояс защиты | 50 |
| 5 | Водонапорная башня | 50 |
| 6 | МТФ | 300 |

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

- Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

  - Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

По территории МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области не проходит  линий инженерной инфраструктуры высокого давления.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением:

-ЛЭП 0,4 кВ - 2 м;

-ЛЭП 10 кВ - 10 м;

-ЛЭП 35 кВ - 15 м.

- Охранная зона определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Полоса отвода автодорог:

- - Пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- - Двадцать пять метров - для автомобильных дорог пятой категории.

  - Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории села шириной:

1. ЛЭП 10 кВ - 10 м,

2. ЛЭП 110 кВ - 20 м,

3. ЛЭП 35 кВ - 15 м,

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

  - Охрана почвенного покрова

На формирование почвенного покрова Оренбургской области существенное влияние оказал сухой, жаркий климат и дефицит осадков. Разнообразие рельефа, почвообразующих пород, климата, растительности определяют пестроту почвенного покрова.

Границы почвенных зон неправильны и растянуты, проникают одна в другую на большие расстояния.

Характерная черта почвенного покрова области – его неоднородность. Почвенный покров Предуралья сформировался в несколько более гумидных условиях, нежели Зауралье.

Разнообразие рельефа, частая сменяемость в пространстве разных по механическому составу и содержанию карбонатов почвообразующих пород, различная продуктивность естественного травостоя предопределили большую пестроту почв по карбонатному режиму, минералогическому составу и содержанию в них гумуса. В соответствии с этим большая часть территории Оренбургской области занята карбонатными разновидностями всех типов черноземов и темно-каштановых почв.

На севере и северо-западе области основу почвенного покрова составляют типичные и выщелоченные черноземы, сформированные на делювиальных желто-бурых глинах и суглинках, подстилаемые плотными осадочными породами.

Среди черноземов южных и каштановых почв широко распространены солонцы и солонцово-солончаковые почвы. По речным поймам и террасам распространены почвы дерново-луговые, лугово-черноземные, лугово-болотные, солонцы и солончаки.

Черноземы типичные, обыкновенные, южные занимают значительные территории и составляют основной фонд пахотных почв Оренбургской области.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

  - Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района:

1. Размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

2. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

3. Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- 4. Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- 5. Рекультивация земель;

- 6. Восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- 7. Целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- Озелененных территорий общего пользования;

-Озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- - аллейные и рядовые посадки деревьев;

- - группы (куртины);

- - живые изгороди;

- - одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

  - Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на полигоне ТБО.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- Организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- - Организация сбора и удаление вторичного сырья;

- - Селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- - Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- - Поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- - Организация системы водоотводных лотков;

- - Размещение площадок для установки мусорных контейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого массива будет производиться спецтранспортом на свалку.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

- 12. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- - санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- - водоохраными зонами;

- - зонами охраны источников водоснабжения;

- - охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района являются:

1. Бури (15-31м/с);

2. Пожары природные;

3. Подтопления;

4. Снегопады, превышающие 20 мм. за 24 часа;

5. Град с диаметром частиц более 5 мм.;

6. Гололед с диаметром отложений более 200 мм.;

7. Сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы, тайфуны).

Таблица 11. Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений приведена в таблице.

Источник ЧС; Характер воздействия поражающего фактора. Сильный ветер; Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель), наводнения; Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы. Град; Ударная динамическая нагрузка. Гроза; Электрические разряды. Деформации грунта; Просадка и морозное пучение грунта. Морозы; Температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 5 лет выявила тенденцию снижения их числа. Однако более чем 50-летние наблюдения за метеорологическими опасными явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, показывают наличие цикличности в их проявлении. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории Оренбургской области повторяется примерно через 2 - 3 года, наводнения имеют периодичность 1 раз в 3 - 5 лет. С учетом этого фактора и анализа динамического ряда ЧС за предыдущие годы следует ожидать рост количества ЧС природного происхождения в предстоящие 2 - 3 года.

МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

Отсутствие организованных санитарно-защитных зон (СЗЗ) от промышленных объектов усиливает потенциальную угрозу воздействия чрезвычайных факторов на население.

Наблюдается рост чрезвычайных ситуаций, обусловленных градом и заморозками.

Значительные потери сельскохозяйственное производство области несет от весенне-летней засухи. Помимо засухи, причинами гибели посевов сельскохозяйственных культур являются ливни с градом.

Одним из возможных опасных природных явлений в летний период на территории области является выпадение обильных осадков в виде дождя с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающим посевы сельскохозяйственных культур и наносящим значительный материальный ущерб жилому сектору и объектам экономики.

К природным чрезвычайным ситуациям, носящим сезонный характер, можно отнести заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели.

12.1 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

Главной водной артерией МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района является река Каменка. Для нее характерно неравномерное распределение речного стока.

По данным многолетних наблюдений, в МО в период весеннего половодья в результате разлива реки Каменка возникает частичное подтопление жилых домов и сельхозугодий в с. Буренино.

Рисунок 5.

Для избежание подтопления поселений муниципального образования  необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.

Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:

1. Своевременно проводить контроль и ремонт гидросооружений и инженерной защиты;

2. Установка резервных насосов для откачки воды;

3. Берегоукрепление и очистка русла реки Каменка.

12.2 Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района являются: бури, природные пожары (степные и лесные), град.

Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период года. Рассматриваемая территория относится к зоне слабого увлажнения, т.к. большая часть осадков расходуется на испарение и фильтрацию. В результате этого почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды.

Так, засуха, влекущая за собой чрезвычайные ситуации с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории Ташлинского сельсовета – пожары.

Природный пожар  неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Степные и хлебные массивы в области занимают большие площади. Горючим материалом в них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, технические культуры, кустарники, камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой погоде.

В летний период в большинстве районов показатель горимости как правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая. Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12  м., по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м.

Мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

6. Противопожарная пропаганда, регулярное освещение в СМИ прогнозов погоды;

7. Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

Пожарная безопасность

На территории МО Новокаменсий сельсовет Ташлинского района расположена 1 пожарное депо. На вооружении объекта в настоящее время находится 1 единица пожарной техники.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час). Село Михайловка и село Кретовка расположены в пределах обслуживания пожарной дружины. Время прибытия подразделения должно составить не более 10 минут, что соответствует нормативам.

Для  обеспечения пожарной безопасности Муниципального образования Новокаменский сельсовет Ташлинского района и выполнения требований ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  и  СП.11.13130.2009  «Места дислокации подразделений пожарной охраны» необходимо:

1. Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами:

- автоматического пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода.

2.	Предусмотреть меры по выполнению требований  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

3.	Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.	Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III  степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.	При строительстве объектов различного назначения строго соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

6.	Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим   требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Создать муниципальную пожарную охрану.

9. По периметру в зоне риска природного пожара проводится опашка – полоса шириной 2,5 м., длиной 16 км.;

10. Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

11. В зимний период расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

На территории МО Новокаменский  сельсовет могут возникнуть следующие источники техногенных чрезвычайных ситуаций:

1. Транспортная авария  авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с грунтовым покрытием  круглогодичного использования для всех видов транспорта.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

1. Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

2. Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

3. Работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

4. Комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

5. Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

6. Регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

7. Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

12.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ

1. Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

2. Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

3. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

4. Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

В МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района аварии на электросетях  не зафиксировано. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов.

12.4 Авария на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и  массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля.

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории Новокаменского сельсовета Ташлинского района аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования;

2. Разработать проект хозяйственно-бытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и газораспределительных пунктов (ГРП).

5. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Новокаменский сельсовет  Ташлинского района нет, реконструкция ЗС ГО не ведется.