Приложение к Решению

Совета депутатов Новокаменского сельсовета

от  ________________№____________

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОКАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ  1

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик:   Администрация МО Новокаменского сельсовета

Контракт: № 0153300058813000001

Исполнитель:  ООО «Меридиан»

Шифр: 0186.18.13.02-ГП

Оренбург ● 2013

СОСТАВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Генеральный план состоит из 2х томов:

«Положения о территориальном планировании»  (Том 1),

«Материалы по обоснованию проекта» (Том 2),

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo Professional» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена проектной группой предприятия ООО «Меридиан»:

Перечень предоставляемых материалов:

1. Текстовые материалы:

- Том 2. Материалы по обоснованию проекта

2. Графические материалы:

1. Карта местоположения МО Новокаменский сельсовет в Ташлинском районе (М 1:200 000);

2. Карта существующих границ МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:25 000);

3. Карта планируемых границ МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:25 000);

4. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000);

5. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Широкое (М 1:2 000);

6. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Новокаменка (М 1:2000);

7. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Новосельное (М 1:2000);

8. Карта местоположения существующих объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с. Буренино (М 1:2000);

9. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000);

10. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района. с.Широкое (М 1:2000);

11. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:2000);

12. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новосельное (М 1:2000);

13. Карта зон с особыми условиями использования территорий, и территорий подверженных риску ЧС МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Буренино (М 1:2000);

14. Карта планируемого местоположения объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000)

15. Карта планируемого местоположения объектов местного значения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:10 000)

16. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района (М 1:10 000)

17. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Широкое (М 1:2 000)

18. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новокаменка (М 1:2 000)

19. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Новосельное (М 1:2 000)

20. Карта функционального зонирования территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района, с. Буренино (М 1:2 000)

Содержание тома 1"Положение о территориальном планировании"

ВВЕДЕНИЕ	6

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ	8

2.	РЕСУРСЫ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	9

3.	ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	10

4.	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	12

4.1 Современная градостроительная ситуация.	12

4.2 Концепция территориального развития села Новокаменка, с. Буренино, с. Новосельное, с. Широкое(предложения по территориальному планированию)	12

4.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения	15

5.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	21

5.1 Автомобильные дороги	21

5.2 Общественный транспорт	21

5.3 Железнодорожный транспорт	22

6.	ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	22

7.	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	24

9.1 существующее положение	24

8.	ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА	25

8.1 Водоснабжение	25

8.2 Водоотведение	25

8.3 Электроснабжение	26

8.4 Теплоснабжение	26

8.5 Газоснабжение	26

8.6 Средства связи	27

9.	ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ	27

9.1 Охрана атмосферного воздуха	27

9.2 Охрана поверхностных и подземных вод	28

9.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	31

9.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	32

9.5 Охрана окружающей среды от воздействия шума	32

9.6 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений	32

9.7  Охрана почвенного покрова	33

9.8 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений	33

9.9 Санитарная очистка территории	34

17.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	36

10.1 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях	36

10.2 Опасные метеорологические явления и процессы	37

10.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ	39

10.4 Авария на пожаро- и взрывоопасных объектах	39

- ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования Новокаменский  сельсовет Ташлинского района разрабатывается по заказу Администрации сельсовета в соответствии с муниципальным контрактом и на основании решения администрации Ташлинского района о разработке генерального плана.

Предыдущая градостроительная документация не разрабатывалась.

Основными причинами, определившими необходимость разработки генерального плана муниципального образования Новокаменский  сельсовет Ташлинского района являются:

- отсутствие генерального плана на все муниципальное образование Новокаменского сельсовета, в состав которого входит четыре населённых пункта: село Широкое, село Новокаменка, село Новосельное, село Буренино.

- введение в действие закона Оренбургской области от 29 августа 2009 года № 3127/701 — IV-ОЗ «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их состав»;

- введение закона Оренбургской области от 09 марта 2005г. № 1890/318-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области»;

- установление новых границ;

- изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;

- новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- необходимость осуществления согласованной подготовки документов территориального планирования Оренбургской области, Ташлинского района и МО Новокаменский  сельсовет, с учетом взаимных интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим законодательством;

- ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость реконструкции существующего жилищного фонда;

- необходимость эффективного использования существующих территорий промышленных предприятий;

- необходимость сохранения природно-экологического каркаса с обеспечением сохранности памятников природы, расположенных на территории муниципального образования Новокаменский сельсовет Ташлинского района;

- необходимость изыскания резервных территорий для развития муниципального образования;

- необходимость размещения новых и развитие существующих объектов инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых центров.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ

Муниципальное образование Новокаменский сельсовет находится на северо-западе Ташлинского  района. Ташлинский  район расположен в северо-западной части Оренбургской области Приволжского федерального округа Российской Федерации.

Районный центр с. Ташла находится на расстоянии 200 км от областного центра г. Оренбург.

Центром поселения является село Новокаменка,  который  находится в 22 км от районного центра с. Ташла.

Немаловажная роль во внешних связях МО Новокаменский сельсовет принадлежит автомобильному транспорту. Связь с другими МО области осуществляется по дорогам местного и регионального значения. По территории сельсовета проходит  сеть дорог регионального и местного  значения, которые связывают населенные пункты с районным центром и обеспечивают выходы в соседние районы.

На севере сельсовет граничит с Тоцким районом и Степановским сельсоветом Ташлинского района, на юге – с Калининским и Чернояровским сельсоветами, на востоке – с Благодарновским сельсоветом Ташлинского района.

- РЕСУРСЫ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ, ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Главная цель политики муниципального образования Новокаменский сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития.

Основные задачи:

1. Обеспечение населения жильем;

2. Обновление и модернизация производственной базы;

3. Внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс;

4. Продвижение и реализация сельхозпродукции за пределы региона и активное развитие внутренних и внешних экономических связей.

Определяющим в развитии сельского хозяйства МО является расширение потребительского рынка.

Большое значение должна иметь возможность реализации продукции за пределами поселения, то есть востребованность производимой сельхозпродукции. Особо следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст возможность участвовать в рынке местных продуктов.

Перспективы развития МО Новокаменский сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и мясо-молочным животноводством.

Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах. Свободные территории и умеренный рельеф территории позволяют расселить в МО Новокаменский сельсовет 1844 человека (на прогнозный срок до 2033г.).

Прогноз численности населения

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета.

Дальнейшее развитие функции производителя сельхозпродукции и функции транспортного узла, могут привести к притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

По расчетам принято, что к 2033 г. численность населения МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района составит 1844 человек.

- ЖИЛИЩНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Площадь МО Новокаменского  сельсовета в установленных границах составляет 28571 га. Плотность населения 12 человек на 1 кв. километр.

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки, а также территории, пригодные для организации рекреационных зон.

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная структура территории.

Часть территории земель населённых пунктов находится в пределах водоохранных зон и в санитарно защитных зонах промышленных предприятий и свалки, что заставляет вести изыскание новых площадок для жилищного строительства.

В результате оценки обозначены наиболее благоприятные по комплексу положительных факторов площадки, на которых возможно размещение жилой и общественной застройки.

с. Новокаменка –11,32 га для жилищного строительства, по направлению с восточной части;

В других селах предлагается уплотнение существующей застройки

Итого территорий возможных для развития населённых пунктов  в общей сложности порядка 22,24 га.

Обеспечение объектами социально-культурного обслуживания:

|  | Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит. | Фактич. Сущест. Ёмкость 2012г. | Резерв, дефицит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Школа | мест | 105 | 350 | 137 |
| 12 | Детские сады | мест | 50 | 30 | - |
| 33 | Дом культуры | мест | 80 | - | - |
| 44 | Библиотека | объект | 0,2 | 0,4 | - |
| 35 | Отделение связи | 1 на 0.5-6,0 | 1 | 1 | - |
| 36 | Пождепо | объект/ машин | 0.4 | 0,4 | - |
| 37 | Кладбища традиционного захоронения | га | 0,24 | 2,48 |  |

Село Новокаменка является административным центром Новокаменского сельсовета. На территории села находятся почти все основные предприятия и организации, необходимые для осуществления этой функции.

На сегодняшний день радиус доступности школ и детских садов соответствуют нормативным. Загруженность детских садов не превышает нормативов.

В настоящее  время  МО  в основном обеспечено учреждениями  культурно- досугового  типа: на расчетный срок проектной мощности клуба, библиотеки будет достаточно.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

4.1 Современная градостроительная ситуация.

- Муниципальное образование «Новокаменский сельсовет» Ташлинского района Оренбургской области является сельским поселением, расположенным в юго-западной  части Оренбургской области.

- МО «Новокаменский сельсовет» Оренбургского района состоит из четырех населенных пунктов: село Новокаменка, являетя административным центром сельсовета, с. Широкое, с. Новосельное, с. Буренино. Площадь МО «Новокаменского сельсовет» составляет более 28571 га (по картографическим измерениям).

Современная градостроительная ситуация в МО Новокаменский сельсовет связана с отсутствием градостроительной документации, на данную территорию никогда не разрабатывались документы территориального планирования, отвечающие требованиям действующего законодательства РФ.

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития сельсовета.

- В настоящее время численность населения МО "Новокаменский сельсовет" Ташлинского района составляет 1356 человек.

- Специфика экономического базиса поселения – растениеводство, мясомолочное животноводство.

- 4.2 Концепция территориального развития с. Широкое, с. Новокаменка, с. Новосельное, с. Буренино (предложения по территориальному планированию)

- Определенную роль в формировании населенного пункта Новокаменка играли водные объекты, входящие  в его структуру: способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции поселения.

- Природа являет собой фундаментальную основу формирования сельского поселения. Чем полнее  использовались и включались  в создаваемую планировку и застройку поселения компоненты его естественной среды, тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким образом, ансамбль села представляет собой единый архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  искусственно созданные объекты с местным ландшафтом.

- Исходный тип планировочного решения села Новокаменка относится к селениям с линейной вытянутой вдоль реки застройкой. Этот тип планировочного решения также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию комбинированного линейно-квартального планировочного решения.

- Планировочным каркасом жилой территории поселения являются улицы и площади. Они занимают свыше 20%  территории поселка. Улицы поселка подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль. Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), транспортные и рыночные.

- Новые явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку  и застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру  жилого дома и надворных построек.

- Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на территориальном уровне организации сельской среды, являются:

- -многоукладность сельской экономики;

- -право частной собственности на землю;

- -отказ от тотального государственного регулирования всех сторон сельскохозяйственного производства и сельской жизни.

- Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. При существующей административно-территориальной организации сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и созданию местных органов власти, изменилась структура  межселенных связей. Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново.

- Основное развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания населения делает  необходимым приближение их к месту жизни владельца и жилью клиентов.

- Таким образом, новые социально-экономические условия создают предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного их слияния.

- Базовыми принципами планирования территории муниципального образования Новокаменский сельсовет на градостроительном уровне (планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития жилой среды являются:

- - реорганизация сельской среды, повышение её качества;

- - усиление связи мест проживания с местами приложения труда;

- -максимальный  учет  природно-экологических  и  санитарно-гигиенических ограничений;

- - размещение  производственных  объектов  преимущественно  в  пределах существующих производственных  зон  за  счет  упорядочения использования земельных участков;

- - создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;

- - развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально использовать территорию жилой застройки.

- Территориальное  развитие   рассматривается  с  позиций  размещения объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования МО Новокаменский сельсовет, а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от застройки территориях, расположенных в пределах существующих границ населенного пункта села Новокаменка  в юго-восточном направлении, уплотнение застройки в с.Широкое, с. Новосельное, с. Буренино.

4.3 Развитие и совершенствование функционального зонирования и планировочной структуры поселения

Жилая зона

Генпланом предусмотрены следующие зоны:

- - жилые зоны;

- - общественно-деловые зоны;

- - производственные зоны;

- - рекреационные зоны;

- - зоны инженерной и  транспортной инфраструктуры;

- - зоны сельхоз использования;

- - зоны специального назначения.

- Жилая зона

- Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

- В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 12 га; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

- Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.)

- К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.

- Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.

- В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- - изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- - увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- - выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

- Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

- Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

- В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

- Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

- Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

- Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- - освоение новых площадок под жилищное строительство;

- -наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;

- - ликвидация ветхого, аварийного фонда;

- -поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.

- Основные параметры застройки жилых зон:

- Тип застройки – усадебный.

- Площадь участка под индивидуальную застройку  - 12 га.

- Плотность населения – 22 человек на 1 га (Средний состав семьи 3 чел.)

- Общественно-деловая зона. Развитие системы центров.

- Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, приняты на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

- Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

- Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

Генеральным планом  предусматривается строительство административно-бытовых помещений в проектируемой жилой зоне.

Зона рекреационного назначения

- На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.

- В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

- На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

- Основные параметры зоны рекреационного назначения.

- Площадь садов и скверов не менее, га:

- садов жилых районов .........................  3

- скверов ...............................................  0,5

- Рекреационное озеленение предусматривается в новой проектируемой жилой застройке, и так же в санитарно-охранных зонах инженерной и транспортной инфраструктуры.

Производственная зона.

- Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

- В состав производственных зон  включаются:

- - коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- - производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- - иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

- В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

- Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

- Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, составляет не менее 60% всей территории промышленной зоны, что соответствует нормативам.

- Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

- В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

- На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

- Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

- При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

- На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

- Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

- Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

- При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

- На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного использования.

- Проектом не намечается расширение существующих производственных зон, так как при имеющихся территориях возможно и достаточно их более интенсивное использование.

Зона специального назначения

- В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Ташлинский район расположен в юго-западной части Оренбургской области.

Районный центр находится на расстоянии 200 км от областного центра г.Оренбург.

На дорогах II категории ширина проезжей части - 7,5 м, ширина обочины - 3,75 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,75 м.

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м, ширина обочины-2,5 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м, ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

5.1 Автомобильные дороги

Дорожная сеть Ташлинского района представлена автодорогами федерального, областного, регионального и внутрихозяйственного значения. По территории района проходит автомобильные дороги федерального значения.

На дорогах II категории ширина проезжей части - 7,5 м, ширина обочины - 3,75 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,75 м.

На дорогах III категории ширина проезжей части - 7,0 м, ширина обочины-2,5 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

На дорогах IV категории ширина проезжей части - 6,0 м, ширина обочины - 2,0 м, укрепленная полоса обочины а/б - 0,5 м.

5.2 Общественный транспорт

Общественный транспорт - пассажирский транспорт, доступный и востребованный к использованию широкой публикой.

Деятельность общественного транспорта для Ташлинского  района определена географическим положением населенных пунктов и уровнем развития экономики. Основная транспортная доступность населения района в районный центр и другие населенные пункты - автобусное сообщение.

Маршруты движения автобусов

| Наименование маршрута | Путь следования |
| --- | --- |

5.3 Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт через МО Новокаменский сельсовет не проходит.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Главной водной артерией муниципального образования  «Новокаменский сельсовет»  является река Каменка и ее притоки.

Физико-геологические явления на территории МО отсутствуют. Освоение новых территорий для застройки требует незначительной инженерной подготовки.

Перечень мероприятий по инженерной защите:

1. Организация поверхностного стока.

2. Очистка поверхностного стока.

Берегоукрепление.

Благоустройство овражных территорий.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

-складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.

Так, необходимо рекультивировать территории скотомогильников.

Рекультивируемые, восстановленные территории проектом генерального плана предложено озеленить.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  уточнению  на  последующих стадиях проектирования.

- ОЗЕЛЕНЕНИЕ

9.1 существующее положение

Климат резко-континентальный. Основные черты климата - холодной зимой, теплым летом, быстрым переходом от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона.

Растительность типично - ковыльная, представлена разнотравьем. Леса представлены в основном, широколиственными породами: дубом, кленом, березой, осиной, липой. Из кустарников встречаются жимолость, шиповник, рябина, черемуха, малина.

Разнообразен подлесок, состоящий из боярышника, черемухи, калины, малины. Лесные чащи богаты грибами, ягодами. Рядом с ними - украшение этих благодатных мест - декоративные растения, такие как гвоздика, прострел весенний, ветреница лесная, незабудка, виды вероники, фиалки, ландыш. Нарядность лесам придают также заросли папоротника-орляка, хвощ лесной. На опушках, полянах, редколесьях - ценные лекарственные растения: зверобой, душица, богородская трава (чабрец), земляника, крушина ломкая, синюха голубая, малина, в сыроватых логах среди кустарников встречаются черная и красная смородина, черемуха, калина, по суше - шиповник, боярышник.

- ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

8.1 Водоснабжение

Проектное предложение

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный перод.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

8.2 Водоотведение

Существующее положение

Села Новокаменского сельсовета имеют централизованную систему водоснабжения.

Загруженность оборудования водозабора составляет 100%.

Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 80%. На сети установлено 5 водоразборных колонок.

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы:

- отсутствие владельцев у большинства бывших колхозных водопроводов;

- ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;

- отсутствие квалифицированного обслуживающего персонала;

- высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей;

- не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой воды;

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов (схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации аварий).

Проектное предложение

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный период.

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- Выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения);

- передать «бесхозные» водопроводы на баланс МО сельсоветов или служб ЖКХ;

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования.

8.3 Электроснабжение

Проектное предложение

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

8.4 Теплоснабжение

Проектное предложение

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь.

Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

8.5 Газоснабжение

Проектное предложение

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления.

На  перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 обтапливаемой общей площади в месяц.

8.6 Средства связи

Новокаменский сельсовет телефонизирован. Связь является составной частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета.

Проектное предложение

Для развития средств связи необходимы следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное с использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС;

- ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ОВОС) И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ

- Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

- Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

- Зоны с особыми условиями использования на территории представлены:

- 1. Санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- 2. Зонами охраны источников водоснабжения;

- 3. Водоохранными зонами;

- 4. Охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

9.1 Охрана атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области:

- 1. Четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон территории населенных пунктов;

- 2. Уменьшение санитарно-защитных зон предприятий;

- 3. Благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- 4. Благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

- 5. Упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- 6. Использование в качестве топлива в котельных- природный газ;

Основными мероприятиями, позволяющими снизить эмиссию загрязняющих веществ от автотранспорта, являются:

- контроль и регулировка топливной аппаратуры;

- благоустройство дорог и озеленение магистралей древесно-кустарниковой растительностью.

9.2 Охрана поверхностных и подземных вод

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- 1. Организация водоохранных и прибрежных защитных зон, озеленение и расчистка прибрежных территорий;

- 2. Прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- 3. Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- 4. Разработка проекта установления границ защитных поясов  подземных источников водоснабжения;

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории населенного пункта накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 1 января 2007 года.

Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Установлены размеры водоохранных зон водоемов МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области (в метрах):

- - Река Татарка (протяженность в границах сельсовета 26 км), ширина водоохраной зоны 100 метров;

- - Руч. Фокин (протяженность в границах сельсовета 16 км), ширина водоохраной зоны 100 метров;

- - Река Каменка (протяженность в границах сельсовета 26 км), ширина водоохраной зоны 10 метров;

- -   Река Грязнушка (протяженность в границах сельсовета 14 км),ширина водоохраной зоны  100 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- 1. Использование сточных вод для удобрения почв;

- 2. Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- 3. Проведение авиационно-химических работ;

- 4. Движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- - распашка земель;

- - применение удобрений;

- - складирование отвалов размываемых грунтов;

- - выпас и организация летних лагерей скота.

- Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Необходимо разработать проект зон санитарной охраны вновь проектируемых водозаборных скважин в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения хозяйственной деятельности.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего пояса  необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны источников водоснабжения включают:

1) Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

2) Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

1) Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2) Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

3) Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

9.3 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон.

В настоящее время на территории МО Новокаменского сельсовет Ташлинского района Оренбургской области расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

Санитарно-защитные зоны объектов МО Новокаменского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области:

Таблица 11.3.1

| № п/п | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полиго ТБО | 1000 |
| 2 | Скотомогильник | 1000 |
| 3 | Сельское кладбище | 50 |
| 4 | Водозаборные скважины I пояс защиты | 50 |
| 5 | Водонапорная башня | 50 |
| 6 | МТФ | 300 |

Для каждого объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны.

В соответствии с п. 2.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

- Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

9.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

По территории МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области проходит  газопровод высокого давления. Охранная зона - 10 м.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением:

-ЛЭП 0,4 кВ - 2 м;

-ЛЭП 10 кВ - 10 м;

-ЛЭП 110 кВ - 20 м.

- Охранная зона определяется на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Полоса отвода автодорог:

- - Пятьдесят метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- - Двадцать пять метров - для автомобильных дорог пятой категории.

9.5 Охрана окружающей среды от воздействия шума

Для снижения шумового воздействия также предполагается устройство санитарно-защитных зон между жилой застройкой села и промышленными, коммунально-транспортными предприятиями, другими пространственными источниками шума, усиление звукоизоляции наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и др.

9.6 Охрана окружающей среды от электромагнитных излучений

Защита от электромагнитных полей и излучений регламентируется Законом РФ об охране окружающей природной среды, а также рядом нормативных документов.

Способами защиты населения от вредного воздействия электромагнитных полей являются создание охранных и санитарно-защитных зон от линий электропередач, проходящих по территории села шириной:

1. ЛЭП 10 кВ - 10 м,

2. ЛЭП 110 кВ - 20 м,

В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и их озеленение, которое поможет снизить уровень напряженности электромагнитных полей. На территории жилой застройки также предусматривается кабельная укладка.

9.7  Охрана почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предлагается ряд мероприятий:

- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- Контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

9.8 Охрана растительности и формирование системы зеленых насаждений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране растительности МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района:

1. Размещение объектов строительства с учетом требований по охране окружающей среды;

2. Вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений;

3. Очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия;

- 4. Лесопосадки на нарушенных и неудобных землях;

- 5. Рекультивация земель;

- 6. Восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- 7. Целенаправленное формирование крупных массивов насаждений из декоративных деревьев и кустарников, устойчивых к влиянию антропо- и техногенных факторов.

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: создание системы зеленых насаждений, сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Система зеленых насаждений населенного пункта складывается из:

- Озелененных территорий общего пользования;

-Озелененных территорий ограниченного пользования (внутриквартальных, детского сада, и т. д.);

Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений жилого района являются:

- - аллейные и рядовые посадки деревьев;

- - группы (куртины);

- - живые изгороди;

- - одиночные посадки (солитеры) на газоне.

В целях создания непрерывной системы зеленых насаждений предлагается все малые зеленые устройства соединить газонами и цветниками, которые следует создавать на всех свободных от покрытий участках.

9.9 Санитарная очистка территории

Одним из первоочередных мероприятий по охране территории от загрязнений является организация санитарной очистки населенного пункта, хранение отходов в специально отведенных местах с последующим размещением на свалке.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- Организация уборки территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

- - Организация сбора и удаление вторичного сырья;

- - Селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- - Ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- - Поливка проезжих частей улиц, зеленых насаждений;

- - Организация системы водоотводных лотков;

- - Размещение площадок для установки мусорных контейнеров.

Вывоз отходов с территории жилого массива будет производиться спецтранспортом на свалку.

Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадок строительства на санкционированные места захоронения.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии  Объем образующихся в соответствии с СП 42.13330.2011  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и Нормами градостроительного проектирования Оренбургской области.

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района не находится в зоне опасных сейсмических воздействий, но нельзя исключать опасность проявления гидрологических явлений (весеннее половодье).

10.1 Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях

Главной водной артерией МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района является река Каменка. Для нее характерно неравномерное распределение речного стока.

По данным многолетних наблюдений, в МО в период весеннего половодья в результате разлива реки Каменка возникает частичное подтопление жилых домов и сельхозугодий в с. Буренино.

Рисунок 5.

Для избежание подтопления поселений муниципального образования  необходимо выполнять мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска паводка.

Перечень превентивных мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка:

1. Своевременно проводить контроль и ремонт гидросооружений и инженерной защиты;

2. Установка резервных насосов для откачки воды;

3. Берегоукрепление и очистка русла реки Каменка.

10.2 Опасные метеорологические явления и процессы

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для МО Новокаменский сельсовет Ташлинского района являются: бури, природные пожары (степные и лесные), град.

Мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

1. Создание на предприятиях, в лесах и лесничествах пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

2. Содержание в безопасном состоянии полос отводов железных и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

3. Осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

4. Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

5. Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах;

6. Противопожарная пропаганда, регулярное освещение в СМИ прогнозов погоды;

7. Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах.

Пожарная безопасность

На территории МО Новокаменский сельсовет Северного района расположена 1 добровольная пожарная дружина. На вооружении объекта в настоящее время находится 1 единица пожарной техники.

Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час). Село Широкове, село Новокаменка, село Новосельное, село Буренино расположены в пределах обслуживания пожарной дружины. Время прибытия подразделения должно составить не более 10 минут, что соответствует нормативам.

Для  обеспечения пожарной безопасности Муниципального образования Новокаменский сельсовет Ташлинского района и выполнения требований ст. 76 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г.  «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  и  СП.11.13130.2009  «Места дислокации подразделений пожарной охраны» необходимо:

1. Предусмотреть меры по выполнению противопожарных требований действующих нормативных документов по вопросам оборудования объектов (общественного и производственного назначения) с постоянным пребыванием людей противопожарными системами:

- автоматического пожаротушения;

- автоматической пожарной сигнализации;

- оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах;

- приточно-вытяжной противодымной вентиляции;

- внутреннего противопожарного водопровода.

2.	Предусмотреть меры по выполнению требований  Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями в существующей застройке (снос ветхих строений, переселение людей в другие здания и др.).

3.	Вновь строящиеся объекты общественного и производственного назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.	Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных участках застройки I, II и III  степени огнестойкости в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5.	При строительстве объектов различного назначения строго соблюдать требования Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части соблюдения противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями.

6.	Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим   требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08г.   «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. Создать муниципальную пожарную охрану.

9. По периметру в зоне риска природного пожара проводится опашка – полоса шириной 2,5 м., длиной 16 км.;

10. Содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения;

11. В зимний период расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

10.3 Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ

1. Аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток;

2. Аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью населения и близлежащих территорий;

3. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток;

4. Аварии на энергетических сетях могут привести к отключению подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток.

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.

В МО Новокаменский сельсовет Ташлинского  района аварии на электросетях  не зафиксировано. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов.

10.4 Авария на пожаро- и взрывоопасных объектах

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели персонала и  массовому отравлению людей.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах (разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров от оси газопровода с подветренной стороны.

При разрыве газопровода с возгоранием в летний период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину.

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети наблюдения и лабораторного контроля.

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

На территории Новокаменского сельсовета Ташлинского района аварии на системах теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах.

Перечень мероприятий:

1. Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего технологического оборудования;

2. Разработать проект хозяйственно-бытовой канализации и осуществить строительство очистных сооружений и сетей канализации.

3. Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на окружающую среду.

4. Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и газораспределительных пунктов (ГРП).

5. Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов, необходима их модернизация.

Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений гражданской обороны на территории МО Новокаменский сельсовет  Ташлинского района нет.